2022年4月北辰区重点排污单位

监督性监测结果

一、监测情况

按照天津市生态环境局制定的《2022年天津市生态环境监测方案》（津环科[2022]17号）的要求，2022年4月监测水环境重点排污单位4家。

二、评价标准

《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)。

三、监测结果分析

4月我区重点排污单位监测达标率为100%（具体详见附件）。

附件1：《2022年4月重点排污单位废水监测结果》

附件1

2022年4月重点排污单位废水监测结果

| 企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度（mg/L） | 标准限值（mg/L） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北辰区水务局科技园区提标污水处理厂 | 水环境 | 厂总排水口 | 2022/4/7 | pH值（量纲-） | 7.5 | 6-9 | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 14 | 30 | 是 |
|  |  |  |  | 生化需氧量（mg/L） | 3.0 | 6 | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 5 | 是 |
|  |  |  |  | 动植物油类（mg/L） | <0.06 | 1.0 | 是 |
|  |  |  |  | 石油类（mg/L） | <0.06 | 0.5 | 是 |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | <0.05 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（mg/L） | 6.38 | 10 | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.220 | 1.5 | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（mg/L） | 0.04 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 色度（稀释倍数） | 2 | 15 | 是 |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 80 | 1000 | 是 |
| 凯发新泉（天津）污水处理有限公司大双污水厂 | 水环境 | 厂总排水口 | 2022/4/7 | pH值（量纲-） | 7.5 | 6-9 | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 30 | 是 |
|  |  |  |  | 生化需氧量（mg/L） | 3.2 | 6 | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 5 | 是 |
|  |  |  |  | 动植物油类（mg/L） | <0.06 | 1.0 | 是 |
|  |  |  |  | 石油类（mg/L） | <0.06 | 0.5 | 是 |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | <0.05 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（mg/L） | 6.78 | 10 | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.170 | 1.5 | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（mg/L） | 0.06 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 色度（稀释倍数） | 2 | 15 | 是 |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 50 | 1000 | 是 |

| 企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津市华博水务有限公司北辰双青污水厂 | 水环境 | 厂总排水口 | 2022/4/12 | pH值（量纲-） | 7.2 | 6-9 | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 22 | 30 | 是 |
|  |  |  |  | 生化需氧量（mg/L） | 4.6 | 6 | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 5 | 是 |
|  |  |  |  | 动植物油类（mg/L） | <0.06 | 1.0 | 是 |
|  |  |  |  | 石油类（mg/L） | <0.06 | 0.5 | 是 |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | <0.05 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（mg/L） | 6.84 | 10 | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.695 | 1.5 | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（mg/L） | 0.04 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 色度（稀释倍数） | 9 | 15 | 是 |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 270 | 1000 | 是 |
| 天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 | 水环境 | 厂总排水口 | 2022/4/12 | pH值（量纲-） | 7.4 | 6-9 | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 30 | 是 |
|  |  |  |  | 生化需氧量（mg/L） | 3.4 | 6 | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 5 | 是 |
|  |  |  |  | 动植物油类（mg/L） | <0.06 | 1.0 | 是 |
|  |  |  |  | 石油类（mg/L） | <0.06 | 0.5 | 是 |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | <0.05 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（mg/L） | 6.48 | 10 | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.653 | 1.5 | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（mg/L） | 0.04 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 色度（稀释倍数） | 4 | 15 | 是 |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群（个/L） | 125 | 1000 | 是 |

注：“<XX”表示检测结果低于该方法检出限，“XX”表示该方法检出限的数值。