2022年5月北辰区重点排污单位及二季度

垃圾填埋场监督性监测结果

一、监测情况

按照天津市生态环境局制定的《2021年天津市生态环境监测方案》（津环科[2021]20号）的要求，2022年5月监测水环境重点排污单位4家，二季度监测垃圾填埋场1家。

二、评价标准

《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)、《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）、生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889-2008)。

三、监测结果分析

5月我区重点排污单位监测达标率为100%，二季度垃圾填埋场监测达标率100%（具体详见附件）。

附件1：《2022年5月重点排污单位及二季度垃圾填埋场废水监督性监测结果》

附件2：《2022年二季度生活垃圾填埋场地下水监测结果》

附件1

2022年5月重点排污单位及二季度垃圾填埋场废水监测结果

| 企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度（mg/L） | 标准限值（mg/L） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津市北辰科技园提标改造污水处理厂 | 水环境 | 厂总排水口 | 2022/5/10 | pH值（量纲-） | 7.4 | 6-9 | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 15 | 30 | 是 |
|  |  |  |  | 生化需氧量（mg/L） | 4.2 | 6 | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 5 | 是 |
|  |  |  |  | 动植物油类（mg/L） | <0.06 | 1.0 | 是 |
|  |  |  |  | 石油类（mg/L） | <0.06 | 0.5 | 是 |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | <0.05 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（mg/L） | 5.88 | 10 | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.196 | 3.0 | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（mg/L） | 0.02 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 色度（稀释倍数） | 6 | 15 | 是 |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群（MPN/L） | 190 | 1000 | 是 |
| 大双污水处理厂 | 水环境 | 厂总排水口 | 2022/5/11 | pH值（量纲-） | 7.4 | 6-9 | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 16 | 30 | 是 |
|  |  |  |  | 生化需氧量（mg/L） | 4.6 | 6 | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 5 | 是 |
|  |  |  |  | 动植物油类（mg/L） | <0.06 | 1.0 | 是 |
|  |  |  |  | 石油类（mg/L） | <0.06 | 0.5 | 是 |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | <0.05 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（mg/L） | 7.62 | 10 | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.346 | 3.0 | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（mg/L） | 0.04 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 色度（稀释倍数） | 2 | 15 | 是 |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群（MPN/L） | 20 | 1000 | 是 |

| 企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双青污水处理厂 | 水环境 | 厂总排水口 | 2022/5/12 | pH值（量纲-） | 7.2 | 6-9 | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 30 | 是 |
|  |  |  |  | 生化需氧量（mg/L） | 4.8 | 6 | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 5 | 是 |
|  |  |  |  | 动植物油类（mg/L） | <0.06 | 1.0 | 是 |
|  |  |  |  | 石油类（mg/L） | <0.06 | 0.5 | 是 |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | <0.05 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（mg/L） | 5.49 | 10 | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.179 | 3.0 | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（mg/L） | 0.07 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 色度（稀释倍数） | 2 | 15 | 是 |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群（MPN/L） | 95 | 1000 | 是 |
| 天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 | 水环境 | 厂总排水口 | 2022/5/13 | pH值（量纲-） | 7.4 | 6-9 | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 30 | 是 |
|  |  |  |  | 生化需氧量（mg/L） | 4.2 | 6 | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 5 | 是 |
|  |  |  |  | 动植物油类（mg/L） | <0.06 | 1.0 | 是 |
|  |  |  |  | 石油类（mg/L） | <0.06 | 0.5 | 是 |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | <0.05 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（mg/L） | 6.36 | 10 | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.164 | 3.0 | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（mg/L） | 0.05 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 色度（稀释倍数） | 2 | 15 | 是 |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群（MPN/L） | 140 | 1000 | 是 |
| 天津市垃圾分类处理中心 | 其他 | 总排水口 | 2022/4/27 | 氨氮 | 0.361 | 25 | 是 |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 470 | 10000 | 是 |
| 企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 天津市垃圾分类处理中心 | 其他 | 总排水口 | 2022/4/27 | 化学需氧量 | 54.7 | 100 | 是 |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | 是 |
|  |  |  |  | 色度 | 2 | 40 | 是 |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 12.4 | 30 | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 4 | 30 | 是 |
|  |  |  |  | 总氮 | 22.9 | 40 | 是 |
|  |  |  |  | 总镉 | <0.0001 | 0.01 | 是 |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 0.1 | 是 |
|  |  |  |  | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | 是 |
|  |  |  |  | 总磷 | 1.51 | 3 | 是 |
|  |  |  |  | 总铅 | <0.001 | 0.1 | 是 |
|  |  |  |  | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | 是 |

注：“<XX”表示检测结果低于该方法检出限，“XX”表示该方法检出限的数值。

附件2：        2022年二季度生活垃圾填埋场地下水监测结果

| 企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津市垃圾分类处理中心 | 其他 | 上游井 | 2022/4/27 | pH值 | 无量纲 | 7.0 | Ⅰ |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.232 | Ⅲ |
|  |  |  |  | 氟化物 | mg/L | 0.44 | Ⅰ |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | 0.0001L | Ⅰ |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | 0.00004L | Ⅰ |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 4.0 | Ⅳ |
|  |  |  |  | 挥发性酚类 | mg/L | 0.0003L | Ⅰ |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | mg/L | 64 | Ⅱ |
|  |  |  |  | 六价铬 | mg/L | 0.004L | Ⅰ |
|  |  |  |  | 氯化物 | mg/L | 304 | Ⅳ |
|  |  |  |  | 锰 | mg/L | 0.72 | Ⅳ |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | 0.001L | Ⅰ |
|  |  |  |  | 氰化物 | mg/L | 0.004L | Ⅰ |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 2162 | Ⅴ |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0003L | Ⅰ |
|  |  |  |  | 铁 | mg/L | 0.16 | Ⅱ |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | 0.001L | Ⅰ |
|  |  |  |  | 硝酸盐氮(以NO3- 计） | mg/L | 0.66 | Ⅰ |
|  |  |  |  | 锌 | mg/L | 0.05L | Ⅰ |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.009 | Ⅰ |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/L | 240 | Ⅴ |
|  |  |  |  | 总硬度 | mg/L | 675 | Ⅴ |
|  |  | 中游井 |  | pH | 无量纲 | 7.0 | Ⅰ |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.265 | Ⅲ |
|  |  |  |  | 氟化物 | mg/L | 0.54 | Ⅰ |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | 0.0001L | Ⅰ |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | 0.00004L | Ⅰ |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 4.2 | Ⅳ |
|  |  |  |  | 挥发性酚类 | mg/L | 0.0003L | Ⅰ |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | mg/L | 74 | Ⅱ |
|  |  |  |  | 六价铬 | mg/L | 0.004L | Ⅰ |

| 企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津市垃圾分类处理中心 | 其他 | 中游井 | 2022/4/27 | 氯化物 | mg/L | 305 | Ⅳ |
|  |  |  |  | 锰 | mg/L | 0.57 | Ⅳ |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | 0.001L | Ⅰ |
|  |  |  |  | 氰化物 | mg/L | 0.004L | Ⅰ |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 2693 | Ⅴ |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0003L | Ⅰ |
|  |  |  |  | 铁 | mg/L | 0.18 | Ⅱ |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | 0.001L | Ⅰ |
|  |  |  |  | 硝酸盐氮(以NO3- 计） | mg/L | 1.44 | Ⅰ |
|  |  |  |  | 锌 | mg/L | 0.05L | Ⅰ |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.012 | Ⅱ |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/L | 270 | Ⅴ |
|  |  |  |  | 总硬度 | mg/L | 1380 | Ⅴ |
|  |  | 下游井 |  | pH | 无量纲 | 7.6 | Ⅰ |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.304 | Ⅲ |
|  |  |  |  | 氟化物 | mg/L | 0.61 | Ⅰ |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | 0.0001L | Ⅰ |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | 0.00004L | Ⅰ |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 12.0 | Ⅴ |
|  |  |  |  | 挥发性酚类 | mg/L | 0.0003L | Ⅰ |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | mg/L | 69 | Ⅱ |
|  |  |  |  | 六价铬 | mg/L | 0.004L | Ⅰ |
|  |  |  |  | 氯化物 | mg/L | 317 | Ⅳ |
|  |  |  |  | 锰 | mg/L | 1.00 | Ⅳ |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | 0.001L | Ⅰ |
|  |  |  |  | 氰化物 | mg/L | 0.004L | Ⅰ |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 3081 | Ⅴ |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0003L | Ⅰ |
|  |  |  |  | 铁 | mg/L | 0.30 | Ⅲ |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | 0.001L | Ⅰ |
|  |  |  |  | 硝酸盐氮(以NO3- 计） | mg/L | 2.70 | Ⅱ |

| 企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津市垃圾分类处理中心 | 其他 | 下游井 | 2022/4/27 | 锌 | mg/L | 0.05L | Ⅰ |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.013 | Ⅱ |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/L | 330 | Ⅴ |
|  |  |  |  | 总硬度 | mg/L | 7000 | Ⅴ |

注：L前面数值为该方法检出限，xxL表示低于该方法检出限。